ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| - Opis techniczny + BIOZ | str. 1-4 |
| --- | --- |
| - Oświadczenie o zgodności dokumentacji | str. 5 |
| - Zaświadczenie o przynależności do BIP | str. 6 |
| - Uprawnienia budowlane | str. 7 |
| - Rysunki: |  |
| Rys. nr 1 Sytuacja drogowa w skali 1:500 | str. 8 |
| Rys. nr 2 Profil podłużny | str. 9 |
| Rys. nr 3 Przekrój konstrukcyjny | str.10 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania przebudowy

ścieżki przyrodniczo historycznej „Kadyński Las” długości 95,05m

Inwestor:

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg, ul. Bohaterów Westerplatte 18

Kadyny, działka 499/2 i 694/2, obręb ewidencyjny 280409  - 5.0003

- Dane do opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1500 wraz z uzbrojeniem terenu do celów projektowych.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

- Projekt zagospodarowania terenu

- Wizja w terenie

- Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt branży drogowej dotyczący przebudowy nawierzchni ścieżki przyrodniczo-historycznej „Kadyński Las” na odcinku długości 95,05m.

Początek ścieżki od istniejącego chodnika przy drodze nr 488 i kończy się na granicy projektowanych schodów terenowych według oznaczenia na sytuacji.

Budowa nawierzchni polega na wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 10,0cm z odpowiednim zagęszczeniem, podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,0mm gr.12,0cm stabilizowanego mechanicznie i 8,0cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

  - Konstrukcja nawierzchni

- 8,0 cm górna warstwa z kruszywa łamanego 				stabilizowanego mechanicznie   0-31,5mm

- 12,0cm dolna warstwa z kruszywa łamanego 				stabilizowanego mechanicznie    0-63,0mm

- 10,0cm warstwa odsączająca z piasku

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu niewielkich robót ziemnych z uwzględnieniem korytowania pod projektowaną nawierzchnią i wyliczone zostały  na podstawie wykonanego profilu podłużnego ścieżki i wynoszą:

Na odcinku od 0,0 do 57,0m

W= 57,0 x 0,15 x 1,8= 15,39 m3

Na odcinku od 57,0m do 95,05m

W=10,0 x 0,05 x 1,8 =0,9 m3

Razem wykop wynosi 15,29 m3 +0,9 m3 = 16,29m3 ~16,0 m3

  - Zestawienie materiałowe

| - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 8,0cm 95,05m x 1,50m x 0,08m | - 11,41m3 |
| --- | --- |
| - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0mm gr. 12,0cm 95,05m x 1,50m x 0,12m | - 17,11m3 |
| - Warstwa odsączająca z piasku 95,05m x 1,80m x 0,10m = 17,11 m3 95,05m x 0,10m x 0,20m = 19,01 m3 ______________________________________________________________________________________ Razem 36,12 ~ 36,0m3 | - 36,0m3 |
| - Krawężniki z tworzywa sztucznego koloru brązowego o wym. 5,0 x 26,0 x 250,0 cm | - 194,0m |

Opracowała

tech. bud. Renata Celuch

WYTYCZNE /INFORMACJA/ DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SZCZEGÓŁOWEGO „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Zakres robót obejmuje:

- Roboty ziemne - korytowanie

- Budowa ścieżki leśnej

Rodzaj prowadzonych robót:

- Wyznaczenie geodezyjne

- Roboty ziemne - korytowanie pod projektowane nawierzchnie

- Ustawienie krawężników

- Budowa i układanie poszczególnych warstw nawierzchni

- Wykaz istniejących obiektów - zagospodarowanie terenu

Brak

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenia BIOZ

- Składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania na działce 
nr 499/2

- Wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie

- Sieci podziemne, wod.-kan., elektroenergetyczne – według poszczególnych uzgodnień branżowych

- Roboty załadunkowe związane z robotami ziemnymi oraz ruch pojazdów samochodowych.

- Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- prace związane z wykopami, nasypami, korytowaniem dróg i układaniem podziemnych sieci - niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu przy jego niezabezpieczonych krawędziach)

- urazy spowodowane używaniem narzędzi i elektronarzędzi (piły elektryczne, wiertarki, młoty udarowe)

- porażenie prądem

- prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych drogowych i chodników

- ustawianie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki, obrzeża, kręgi nastudzienne)

Eliminacja ww. zagrożeń nastąpi w drodze instruktażu stanowiskowego i dopuszczenia do prac pracowników przeszkolonych BHP. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i kontrola przestrzegania przepisów BHP oraz egzekwowanie ich.

Ewentualne przebiegi istniejących urządzeń podziemnych jak kable, przewody winny być wcześniej odkryte ręcznie i zabezpieczone.

Wszystkie roboty w wykopach o ścianach pionowych winny być od głębokości wymaganej przepisami -szalowane, rozpierane, a wykonać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wymaganym dla danego rodzaju gruntu.

- Informacja o wygrodzeniu i oznakowaniu terenu robót budowlanych

Front robót winien być zabezpieczony przed wtargnięciem osób trzecich i dzieci poprzez:

- oznakowanie tablicami BHP

- tymczasowe ogrodzenie z elementów przenośnych bezpośredniej strefy robót

- Przeprowadzenie instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, należy omówić zagrożenia, stosowanie odzieży ochronne lub sprzętu zabezpieczającego.

Kierownictwo budowy sprawuje nadzór w czasie wykonywania prac szczególnie tych niebezpiecznych, co pozwoli wyeliminować zagrożenia życia i zdrowia.

- Składowanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do wykonania prac

Miejsce składowania materiałów winno być wydzielone, a sposób składowania zgodny z wymogami dla każdego rodzaju materiału.

Miejsce to winno być dozorowane przed kradzieżą i znajdować się poza strefą bezpośrednich robót.

Winno być oświetlone w godz. nocnych.

Dostęp ewakuacyjny dla strefy składowania drogą utwardzoną z najbliższą drogą dostępną dla ruchu kołowego.

- Dokumentacja projektowa

Projekt, dziennik budowy, raporty pracy sprzętu, dostaw materiałów zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zaginięciem i dostępne dla służb kontrolnych przewidzianych Prawem Budowlanym.

- Plan BIOZ

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

  - w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

  - przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Opracowała

tech. Renata Celuch